# RC框架结构优化设计计算书

生成日期: 2026-01-12 15:59

Design by Antigravity AI Optimization System

# 1. 工程概况

本工程为6层钢筋混凝土框架结构，总高度 21.5m，总宽度 36.0m。

| 结构形式 | 现浇钢筋混凝土框架结构 |
| --- | --- |
| 跨度信息 | 6跨 (6.0m, 6.0m, 6.0m, 6.0m, 6.0m, 6.0m) |
| 层高信息 | 首层 4.0m, 标准层 3.5m |
| 结构重要性系数 | 1.0 (丙类建筑) |

# 2. 设计依据与方法

## 2.1 执行规范

1. 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010)

2. 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)

## 2.2 荷载信息

• 恒载 (Dead Load): 25.0 kN/m

• 活载 (Live Load): 10.0 kN/m

• 基本风压: 0.45 kN/m² (GB 50009-2012)

• 基本雪压: 0.35 kN/m² (GB 50009-2012)

## 2.3 荷载组合 (GB 50009-2012)

| 极限状态 | 荷载组合 |
| --- | --- |
| 承载能力 ULS | 1.2G+1.4Q, 1.2G+1.4W, 1.2G+0.98Q+1.4W, 1.2G+1.4S |
| 正常使用 SLS | G+Q (标准), G+0.4Q (准永久) |

## 2.4 验算项目 (GB 50010-2010)

• 正截面承载力验算 (受弯、偏压)

• 斜截面承载力验算 (受剪)

• 柱轴压比限值验算 (μ ≤ 0.9)

• 最小/最大配筋率检查

• 挠度限值验算 (l/200~l/250)

• 裂缝宽度限值验算 (≤0.3mm)

## 2.5 计算方法

• 内力分析: 采用矩阵位移法 (anaStruct有限元内核)

• 截面设计: 采用遗传算法 (PyGAD) 进行全局优化

• 承载力验算: 考虑P-M相互作用 (柱) 和双向受力 (梁)

# 3. 优化结果

经过 100 代遗传进化，优化算法展现了显著的效果：

• 初始方案造价: ¥91,076
• 优化后造价:   ¥66,042
• 成本节省:     ¥25,035 (优化率 27.5%)

| 构件类型 | 截面尺寸 (mm) | 配筋配置 | 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层梁 | 200 × 600 | 3φ20 | 0.78% |
| 屋面梁 | 200 × 600 | 3φ20 | 0.78% |
| 底层柱 | 250 × 400 | 4φ22 | 1.52% |
| 标准角柱 | 200 × 350 | 4φ22 | 2.17% |
| 标准内柱 | 200 × 400 | 4φ22 | 1.90% |
| 顶层柱 | 250 × 300 | 4φ22 | 2.03% |

# 4. 计算附图与收敛分析

## 4.1 框架内力重分布

图 4-1: 框架弯矩、剪力、轴力包络图

说明：通过优化梁柱刚度比，算法成功实现了内力重分布。观察弯矩图可见，梁端负弯矩与跨中正弯矩数值接近，表明截面材料利用率达到了最佳平衡状态。

## 4.2 柱截面安全校核

图 4-2: 柱截面安全包络及荷载校核 (P-M曲线)

说明：图中红色点代表实际荷载工况，蓝色曲线为截面承载力包络。所有红点均位于包络线内部，证明优化后的截面满足承载力要求，且贴近包络边界，说明设计经济合理。

## 4.3 优化算法收敛过程

图 4-3: 遗传算法造价收敛曲线

算法收敛分析：
1. 快速下降期 (1-1代): 算法通过选择和交叉快速淘汰劣质解，造价迅速降低。
2. 精细调整期 (1-100代): 算法通过变异操作微调截面，探索局部最优解。
3. 最终效果: 经过100代迭代，造价从初始的 91,076元 降低至 65,960元，体现了遗传算法在解决离散变量非线性优化问题上的优越性。