# RC框架结构优化设计计算书

生成日期: 2026-01-17 20:25

Design by Antigravity AI Optimization System

# 1. 工程概况

本工程为5层钢筋混凝土框架结构，总高度 18.0m，总宽度 18.0m。

| 结构形式 | 现浇钢筋混凝土框架结构 |
| --- | --- |
| 跨度信息 | 3跨 (6.0m, 6.0m, 6.0m) |
| 层高信息 | 首层 4.0m, 标准层 3.5m |
| 结构重要性系数 | 1.0 (丙类建筑) |

# 2. 设计依据与方法

## 2.1 执行规范

1. 《工程结构通用规范》 (GB 55001-2021)

2. 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010)

3. 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)

4. 《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2010)

## 2.2 荷载信息

• 恒载 (Dead Load): 4.5 kN/m² (含楼板+装修)

• 活载 (Live Load): 2.5 kN/m² (GB 55001-2021 表4.2.2)

• 基本风压: 0.35 kN/m² (50年重现期)

• 基本雪压: 0.55 kN/m² (50年重现期)

• 水平地震影响系数: αmax = 0.08 (GB 50011-2010)

## 2.3 荷载组合 (GB 55001-2021)

| 极限状态 | 荷载组合 |
| --- | --- |
| 承载能力 ULS | 1.3G+1.5L, 1.3G+1.5W, 1.3G+1.05L+1.5W, 1.3G+1.5S |
| 正常使用 SLS | G+Q (标准), G+0.5Q (准永久) |

## 2.4 验算项目 (GB 50010-2010)

• 正截面承载力验算 (受弯、偏压)

• 斜截面承载力验算 (受剪)

• 柱轴压比限值验算 (μ ≤ 0.9)

• 最小/最大配筋率检查

• 挠度限值验算 (l/200~l/250)

• 裂缝宽度限值验算 (≤0.3mm)

## 2.5 计算方法

• 内力分析: 采用矩阵位移法 (anaStruct有限元内核)

• 截面设计: 采用遗传算法 (PyGAD) 进行全局优化

• 承载力验算: 考虑P-M相互作用 (柱) 和双向受力 (梁)

# 3. 优化结果

经过 100 代遗传进化，优化算法展现了显著的效果：

• 初始方案造价: ¥82,306
• 优化后造价:   ¥57,433
• 成本节省:     ¥24,874 (优化率 30.2%)

| 构件类型 | 截面尺寸 (mm) | 配筋配置 | 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层梁 | 200 × 600 | 3φ20 | 0.78% |
| 屋面梁 | 250 × 350 | 3φ20 | 1.08% |
| 底层柱 | 300 × 400 | 4φ22 | 1.27% |
| 标准角柱 | 200 × 300 | 4φ22 | 2.53% |
| 标准内柱 | 350 × 300 | 4φ22 | 1.45% |
| 顶层柱 | 200 × 500 | 4φ22 | 1.52% |

# 4. 计算附图与收敛分析

## 4.1 框架内力重分布

图 4-1: 框架弯矩、剪力、轴力包络图

说明：通过优化梁柱刚度比，算法成功实现了内力重分布。观察弯矩图可见，梁端负弯矩与跨中正弯矩数值接近，表明截面材料利用率达到了最佳平衡状态。

## 4.2 柱截面安全校核

图 4-2: 柱截面安全包络及荷载校核 (P-M曲线)

说明：图中红色点代表实际荷载工况，蓝色曲线为截面承载力包络。所有红点均位于包络线内部，证明优化后的截面满足承载力要求，且贴近包络边界，说明设计经济合理。

## 4.3 优化算法收敛过程

图 4-3: 遗传算法造价收敛曲线

算法收敛分析：
1. 快速下降期 (1-1代): 算法通过选择和交叉快速淘汰劣质解，造价迅速降低。
2. 精细调整期 (1-100代): 算法通过变异操作微调截面，探索局部最优解。
3. 最终效果: 经过100代迭代，造价从初始的 82,306元 降低至 57,433元，体现了遗传算法在解决离散变量非线性优化问题上的优越性。

## 4.4 水平荷载效应分析

图 4-4: 水平荷载效应分布图 (地震/风荷载)

水平荷载效应分析说明：
1. 计算方法: 采用GB 50011-2010底部剪力法。
2. 水平力分布: 按各楼层重力荷载与高度乘积比例分配，顶层水平力最大。
3. 层间剪力: 从顶层至底层逐层累加，基底剪力等于各层水平力总和。
4. 倾覆力矩: 各层水平力对基础产生的力矩总和，用于计算柱轴力增量。
5. 柱轴力增量: 边柱轴力增量 dN = M_total / B，影响柱截面设计。

设计参数：
• 水平地震影响系数最大值 amax = 0.08
• 结构基本周期 T1 = 0.08 x N = 0.08 x 5 = 0.40s
• 设计地震分组: 2组